Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕЧЕКМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2013

# Оглавление

Оглавление	4

1. Природные условия и ресурсы	5

2.1. Рельеф и геоморфология	5

2.2. Геологическое строение	5

2.3. Тектоника и сейсмичность	6

2.4. Полезные ископаемые	6

2.5. Гидрогеологические условия	6

2.6. Поверхностные воды	7

2.7. Климатическая характеристика	8

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории	11

2.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	11

2. Оценка состояния окружающей среды	14

2.1. Состояние атмосферного воздуха	14

2.2. Состояние водных ресурсов	15

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	16

2.4. Отходы производства и потребления	17

3.5. Физические факторы воздействия	19

2.6. Состояние зеленых насаждений	20

2.7. Особо охраняемые природные территории	21

3. Зоны с особыми условиями использования территории	22

3.1. Санитарно-защитные зоны	22

3.2. Охранные зоны линий электропередач	26

3.3. Водоохранные зоны	27

3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	28

3.5. Особо охраняемые природные территории	30

3.6. Зоны залегания месторождений полезных ископаемых	30

3.7. Зоны природных ограничений	31

3.8. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий	32

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	35

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	35

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	37

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	38

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	39

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	40

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	41

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	42

4.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	42

4.9. Мероприятия по защите животного мира	42

4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	43

4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	43

# 1. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Рельеф и геоморфология

Территория Большечекмакского сельского поселения Муслюмовского муниципального района представляет собой типичную равнину, оформившуюся в результате действия эрозионно-денудационных процессов. Основная часть территории сельского поселения расположена на правом пологом склоне р. Ик. Для рельефа сельского поселения характерна широкая низкая пойма р. Ик и чередование относительно высоких водораздельных и приводораздельных пространств с долинами малых рек.

Наибольшая отметка рельефа, характерная для территории сельского поселения, приурочена к северо-западной части и составляет 141,3 м. Минимальная высота характерна для уреза воды р. Ик и равна 75 м.

Для территории характерны эрозионные и карстовые формы рельефа. Карстовые воронки приурочены к северной части рассматриваемой территории. Эрозионные формы рельефа представлены балками и оврагами вдоль р. Шуганка.

## 2.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили верхнепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим казанский и татарский ярусы. В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний. Нижнеказанский подъярус сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями. Отложения верхнеказанского подъяруса относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов.

Неогеновые отложения слагают палеоврезы. Они представлены отложениями миоценового и плиоценового отделов. Причем нижнюю часть неогена образуют нерасчлененные миоцен-плиоценовые накопления, относящиеся к верхнему подъярусу понтического и к киммерийскому ярусам, а верхнюю – плиоценовые отложения акчагыльского яруса.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, и карьеры, где вскрываются коренные пермские отложения. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20–30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального, солифлюкционно-делювиального, элювиально-делювиального и элювиального генезиса.

## 2.3. Тектоника и сейсмичность

Рассматриваемая территория располагается в пределах центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приходится на центральную часть Южно-Татарского свода.

В соответствии со схемой сейсмического районирования территории Республики Татарстан с периодом повторения балльности Т=1000 лет (5 % превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет, категория В), составленной в НПЦ «Сейсмология» КГЭ ТГРУ ОАО «Татнефть» территория относится к 5-балльной сейсмической зоне. В связи с этим строительство здесь может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.

## 2.4. Полезные ископаемые

Территория  Большечекмакского сельского поселения расположена в пределах Муслюмовского нефтяного месторождения, разрабатываемого ОАО «Меллянефть».

Муслюмовское месторождение открыто в 1956 году, относится к сложным, насчитывая по разрезу четыре продуктивных горизонта, которые, в свою очередь, подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы девона (Н=1510 м), нижнего карбона (Н=965 м) и карбонатные породы девона (H=1456 м). На месторождении выявлено восемь залежей нефти, практически совпадающих в плане по продуктивным горизонтам и контролируемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде случаев объединяющихся единой стратоизогипсой.

Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых.

По количеству запасов месторождение относится к классу мелких. На месторождении выделено три эксплуатационных объекта (отложения тульско-бобриковского, доманикового и кыновско-пашийского возрастов) (http://tatnipi-razrab.narod.ru/web-kadastr/obj-issled.htm).

Месторождения нерудных полезных ископаемых на рассматриваемой территории не выявлены.

## 2.5. Гидрогеологические условия

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования, принятой в системе Государственного кадастра, территория Большечекмакского сельского поселения Муслюмовского муниципального района расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну II порядка.

С учетом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод в геологическом разрезе характеризуемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху – вниз) (Схема 2):

- слабоводоносный локально-водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV);

- слабопроницаемый локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE);

- водоупорный локально водоносный плиоценовый комплекс (N2);

- проницаемая локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur);

- водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2);

- водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz12-3);

- водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11);

- водоносный шешминский терригенный комплекс (P2ss);

- водоносная стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия (P1st-P2sk);

- водоупорная тастубская сульфатно-карбонатная серия (P1ts).

## 2.6. Поверхностные воды

Поверхностные воды в пределах Большечекмакского сельского поселения представлены р. Ик, ее притоками Баланинка и Шуганка, озерами, прудами и болотами.

Общая длина реки Ик составляет 436 км, площадь водосбора - 15 тыс. км2. Гидрологический режим реки характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 140 мм, 70 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 30–50 дней. Максимальный расход воды (3610 м3/сек). Летняя межень устойчивая (25 м3/сек в устье). Модули подземного питания колеблются от 5,0–10,0 л/сек км2 в верховьях реки до 0–0,1 л/сек км2 в нижнем течении (в пределах Республики Татарстан). Зимняя межень характеризуется продолжительным (140–150 дней) устойчивым ледоставом (толщина льда 60–90 см).

Качественный состав воды меняется по длине реки от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого до гидрокарбонатно-хлоридно-магниевого типа. Вода жесткая (6–9 мг-экв/л) в межень, повышенной минерализацией весной (500–700 мг/л) и высокой (700–1200 мг/л) в межень, а в отдельных местах очень высокой (до 6000 мг/л), средняя мутность воды - 150 г/м3.

Известны 9 видов коловраток, 8 – ветвистоустых и 8 веслоногих ракообразных.

На территории сельского поселения р. Ик принимает в себя рр. Баланинка и Шуганка, длины которых превышают 10 км.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

На территории сельского поселения расположены несколько озер, в основном это старицы р.Ик. В последние годы наблюдается рост естественных процессов зарастания и заболачивания озер, что обусловлено интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, прежде всего, выпасом скота, распашкой прибрежных территорий и использованием минеральных удобрений. Именно к таким озерам относятся оз. Лещевое, Пересыхающее.

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории сельского поселения болота распространены на площади 28,4 га.

Для обеспечения населения водными ресурсами на р. Баланинка, протекающей по территории сельского поселения, сооружен пруд.

## 2.7. Климатическая характеристика

По данным климатического районирования территория Большечекмакского сельского поселения Муслюмовского муниципального района относится к Закамскому климатическому району.

Климат территории умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,8 ºС. Самый теплый месяц – июль со средней температурой +19,7º, именно в июле наблюдаются и максимальные годовые температуры воздуха, достигающие +39º. Средняя температура января –12,2º, абсолютный годовой минимум температур –49º наблюдался тоже в январе (таблица 1). Продолжительность безморозного периода 125–130 дней.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,2 | -11,7 | -5,4 | 5,1 | 13,3 | 18,2 | 19,7 | 16,8 | 11,4 | 4,2 | -4,1 | -9,6 | 3,8 |

Первые осенние заморозки наблюдаются обычно в начале третьей декады сентября, весной заморозки в воздухе заканчиваются в середине мая (на поверхности почвы – 25 мая), но в отдельные редкие годы возможны и в 1 декаде июня.

Зима длится около 5 месяцев. Снежный покров появляется в конце октября, а в начале третьей декады ноября образуется устойчивый снежный покров, который держится в среднем около 150 дней в году. Окончательно снег сходит лишь к середине апреля. Снег лежит на территории неравномерно, во время метелей сдувается в овраги. Средняя высота снежного покрова 40 – 60 см, средний запас воды в снеге на полях – 96 мм. За зимний период сумма отрицательных температур ниже –10º составляет 900–1000º. Наименьшая и наибольшая продолжительности безморозного периода составляли 59 и 158 дней соответственно.

Годовая сумма осадков составляет 460,1 мм, причем до 70 % осадков выпадает за теплый период года (340 мм). Наибольшее количество осадков приходится на конец лета и начало осени (за август–сентябрь выпадает 100–105 мм) (таблицы 2, 3).

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,5 | 21,5 | 16,4 | 23,7 | 41,7 | 61,9 | 56,2 | 55,7 | 52,3 | 45,2 | 31,1 | 28,8 | 460,1 |

Число дней с осадками >1 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 98 |

Относительная влажность воздуха наибольшая зимой (80–85 %) и наименьшая – летом (60–70 %). Наибольшая абсолютная влажность приходится на теплый и светлый период (июнь–август), то есть на время наибольшего роста растений.

Важной характеристикой климата по влажности воздуха является число дней с относительной влажностью ≤30 % в любой из сроков наблюдений и ≥80 % в полдень. Первая из этих характеристик соответствует высокой степени сухости, а вторая, наоборот, сырости воздуха (таблица 4) (Климат Татарской АССР, 1983).

Среднее число дней с относительной влажностью ≤30 % и ≥80 %

| Влажность | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 7,2 | 6 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 0,1 | 0 | 0 | 19,2 |
| 80 | 18,9 | 12,3 | 10,8 | 7,6 | 3,7 | 2,5 | 3 | 3,9 | 7 | 14 | 19,2 | 20,5 | 123,4 |

На территории сельского поселения в течение года господствующими являются ветра южного направления. Также нужно отметить, что с октября по апрель преобладают ветра южного, а в тёплое время года - ветра западного и северо-западного направлений (таблица 5, рис. 1).

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 4 | 4 | 12 | 35 | 14 | 14 | 10 | 16 |
| II | 7 | 5 | 5 | 13 | 31 | 18 | 12 | 9 | 18 |
| III | 7 | 5 | 5 | 13 | 32 | 17 | 13 | 8 | 20 |
| IV | 9 | 11 | 9 | 12 | 21 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| V | 13 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 15 | 17 | 13 |
| VI | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 17 |
| VII | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
| VIII | 14 | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| IX | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 | 12 | 19 | 18 | 28 |
| X | 10 | 6 | 4 | 12 | 25 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| XI | 4 | 6 | 4 | 16 | 28 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| XII | 4 | 5 | 4 | 15 | 35 | 18 | 11 | 8 | 22 |
| год | 9 | 8 | 6 | 12 | 24 | 14 | 14 | 13 | 18 |

- Повторяемость ветров по направлениям

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 18.

Средняя годовая скорость ветра равна 2,4 м/с (таблица 6). Наибольшая скорость ветра наблюдается в ноябре, а наименьшие скорости приходятся на июль и август.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 |

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория Большечекмакского сельского поселения, как и вся территория Республики Татарстан, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На рассматриваемой территории среднее годовое число с туманами равно 11. Основная часть туманов приходится на холодное время года (таблица 7).

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

Средняя за год продолжительность одного тумана составляет 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

В целом климат благоприятен для выращивания всех зерновых, технических и овощных культур, но особенно – плодово-ягодных культур.

## 2.8. Инженерно-геологическая оценка территории

Основная часть территории сельского поселения характеризуется условно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Территории, не благоприятные для строительства, приурочены к речным долинам.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные и карстово-суффозионные процессы и подтопление.

Карстово-суффозионные процессы. Территория расположена в пределах Зай-Икского карстового района Зай-Икской карстовой области. По степени обнаженности и наличию покрова отложений карст района относится к типу перекрытого, поскольку карстующиеся образования перекрыты делювием. Наблюдается приуроченность карста к определенным высотным уровням рельефа в виде продольного пояса, связанная с близким залеганием к поверхности трещиноватых известняков камышлинской толщи. Карст приурочен к абсолютным отметкам 200 – 180 м. Формы воронок сглаженные, блюдцеобразные, днища часто заняты озерами и болотами.

Карстовые воронки встречаются в северной части сельского поселения.

Эрозия. На территории сельского поселения получили распространение процессы почвенной и овражной эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, является почвенная эрозия – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Процессы почвенной эрозии активно протекают на распаханных склонах малых рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – приурочено к речной сети. Однако, в общей структуре эрозионной сети преобладают балки, которые приурочены к долине р. Баланинка.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

## 2.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Большечекмакское сельское поселение Муслюмовского муниципального района располагается на территории Заикского возвышенного ландшафтного района типичной и южной лесостепной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны.

Заикский ландшафтный район характеризуется приволжскими липово-дубовыми и заволжскими вязово-дубовыми, липово-дубовыми и участками типчаковых степей на серых лесных почвах и выщелоченных черноземах. В структуре природно-территориальных комплексов района преобладают склоновые типы местности: средние и нижние части склонов.

Основные параметры ландшафтного района представлены в таблице 8.

Количественные показатели ландшафтного района

| Показатели | Заикский |
| --- | --- |
| Сумма биологически активных температур (0С) | 2125 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 40 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 7,7 |
| Радиационный индекс сухости | 1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3738 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 586 |
| Густота оврагов (км/км2) | 0,158 |
| Залесенность (км2) | 8,1 |
| Средний уклон (мин) | 106 |
| Содержание гумуса | 5 |

Тем не менее, процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий;

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными и прибрежными территориями.

Почвенный покров. Преобладающими почвенными разностями на территории сельского поселения являются черноземы и аллювиальные почвы.

Черноземы представлены типичными и выщелоченными подтипами. Характерной особенностью профиля черноземных почв является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса. В зависимости от интенсивности окраски в его пределах выделяются два самостоятельных горизонта. Верхний, наиболее гумусированный и темноокрашенный – это собственно гумусовый горизонт, а нижний, с постепенным изменением цвета до коричневых оттенков, – переходный гумусовый. Ниже переходного горизонта располагается горизонт гумусовых затеков, а под ним карбонатный, или карбонатно-иллювиальный горизонт, постепенно переходящий в почвообразующую породу.

Кроме черноземов на территории сельского поселения получили развитие такие интразональные почвы, как аллювиальные. Они приурочены к пойме р. Ик.

Растительность. Современное состояние растительного покрова во многом обусловлено характером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляющегося в форме различных видов рубок, распашки под сельскохозяйственные угодья выпаса, рекреации, промышленного и транспортного загрязнения. В настоящее время большая часть территории сельского поселения распахана. Естественная растительность сохранилась в виде луговых и болотных ассоциаций. В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть территории занята сельскохозяйственными культурами.

Небольшой массив леса, не относящегося к лесному фонду, сохранился в северной части сельского поселения в пойме р. Ик.

Пойменные участки р. Ик в большинстве случаев заняты заливными лугами и зарослями. Пойменные леса сохранились лишь небольшими участками. В настоящее время наблюдается деградация пойменных лугов под воздействием интенсивного выпаса скота.

На гривах прирусловой поймы встречаются хорошо развитые виды серповидной люцерны, вейника, метельчатой полыни и других растений. Эти растения обладают способностью размножаться в условиях песчаных наносов. Местами эти заросли сменяются зарослями кустарников, среди которых можно отметить шиповник, черемуху, ивы.

Животный мир. Фауна территории определяется наличием луговых, полевых участков, а также водных объектов.

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов встречаются тетерев, клинтук, ястреб, сова ушастая, серая ворона, дятел, кукушка, сорока, филин и много других. В тополиных лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны для поселения обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Большечекмакское сельское поселение находится в области повышенного метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (2,7 – 3,0), где преобладают метеорологические процессы, способствующие накапливанию выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты нефтедобычи ОАО «Меллянефть» (эксплуатационная скважина и сборный пункт нефти), сельскохозяйственные объекты (МТП и фермы КРС ООО «АФ Муслюмовская») и автомобильный транспорт.

На территории района размещены объекты нефтедобычи «Меллянефть». Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются: предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает. Объекты нефтедобычи расположены на достаточном отдалении от с. Большой Чекмак, и непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

На территории Большечекмакского сельского поселения расположены две фермы КРС. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). В 300-метровой санитарно-защитной зоне фермы мощностью 350 голов КРС расположены жилые территории с. Большой Чекмак.

На территории сельского поселения расположены три свалки ТБО, которые являются источниками поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалках ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитных зонах свалок, составляющих 1000 м, оказывается жилая застройка н.п. Тюрюш и Новые Карамалы.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются МТП и автомобильные дороги «Муслюмово - Татарский Шуган», «Большой Чекмак - Русский Шуган», «Подъезд к с.Большой Чекмак». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В 300-метровых санитарно-защитной зоне МТП и в санитарном разрыве автомобильной дороги «Подъезд к с.Большой Чекмак» оказываются жилые территории с. Большой Чекмак.

## 2.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников питьевого водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные воды, приуроченные, в основном, к нижнеказанским и шешминским отложениям. Водоснабжение осуществляется 2 водозаборными скважинами, расположенными в непосредственной близости от водопотребителя.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Однако, водозаборные скважины размещены на территориях, свободных от санитарно-защитных зон.

Состояние водных ресурсов

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства, специального назначения и сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения. На сегодняшний день населенные пункты Большечекмакского сельского поселения не канализованы.

Потенциальными источниками загрязнения как поверхностных, так и подземных вод являются фермы КРС, МТП. Несоблюдение правил эксплуатации данных объектов и природоохранных требований могут привести к загрязнению вод продуктами разложения животноводческих отходов, ГСМ, заилению и эвтрофикации поверхностных водных объектов.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Муслюмово - Татарский Шуган», «Большой Чекмак - Русский Шуган», «Подъезд к с.Большой Чекмак».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20 % общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

В связи с эксплуатацией Муслюмовского нефтяного месторождения для сельского поселения могут стать актуальными процессы загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора. При загрязнении почвы нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почвы, будучи пропитаны нефтью, становится токсичными и утрачивают плодородие. Рассоление их занимает продолжительное время (Зеленая книга…,1993).

Другой причиной деградации почв является нарушение земель в результате добычи нерудных полезных ископаемых. На территории сельского поселения имеются карьеры нерудных полезных ископаемых которые на сегодняшний день не разрабатывается и в то же время не проведены рекультивационные работы. Такое состояние карьера может способствовать нарушению земель (активизация эрозионных, обвальных процессов), загрязнению и понижению уровня подземных вод.

## 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТБО видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Большечекмакском сельском поселении предприятия и жилой сектор являются источниками образования промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и биологических отходов.

Промышленные отходы. Источником образования промышленных отходов является МТП. В основном, образуются такие промышленные отходы, как смет с территории, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, изношенные автомобильные покрышки и камеры. Данные отходы относятся к 4 классу опасности и утилизируются на свалках ТБО или сдаются в специализированные организации.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются фермы КРС и личные хозяйства населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, размещаются на прилегающих территориях, а потом вывозятся на сельскохозяйственные поля. Временные хранилища навоза не обеспечивают безопасного хранения животноводческих отходов.

Бытовые отходы. Твердые бытовые отходы, образующиеся в сельском поселении, вывозятся на полигон ТБО, расположенный на территории Муслюмовского сельского поселения. На рассматриваемой территории места складирования ТБО отсутствуют.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Муслюмовского муниципального района на территории Большечекмакского сельского поселения имеется биотермическая яма и сибиреязвенный скотомогильник. Также на рассматриваемую территорию оказывает воздействие санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной в Муслюмовском сельском поселении.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника оказываются территория с. Большой Чекмак. Основная часть санитарно-защитных зон занята сельскохозяйственными и лесными угодьями.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Большечекмакского сельского поселения расположено одно кладбище, санитарно-защитная зона которого составляет 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне кладбища оказывается один жилой дом.

## 3.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается в основном как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Муслюмово путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности. Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 10 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения в Большечекмакском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач. По территории сельского поселения проходят линии электропередач низкого напряжения, которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Большечекмакского сельского поселения вносит автотранспорт.

Рассматриваемую территорию пересекают автомобильные дороги «Муслюмово - Татарский Шуган», «Большой Чекмак - Русский Шуган», «Подъезд к с.Большой Чекмак». В зоне акустического воздействия автомобильной дороги «Подъезд к с. Большой Чекмак» оказываются жилые территории с. Большой Чекмак.

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Большечекмакского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Площадь природных озелененных территорий составляет 798,9 га, что соответствует 22,42 % от общей площади сельского поселения (таблица 9).

Сведения о площади озелененных территорий

Большечекмакского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Леса | 54,70 | 1,53 |
| Кустарники | 102,30 | 2,87 |
| Луга | 607,6 | 17,05 |
| Защитные лесополосы | 5,90 | 0,17 |
| Болота | 28,40 | 0,80 |
| Итого по сельскому поселению | 798,90 | 22,42 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

По территории Большечекмакского сельского поселения протекает р. Ик, которая в соответствии с постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25 и постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644 имеет статус памятника природы регионального значения.

Река Ик – крупнейшая многоводная река лесостепи Высокого Заволжья, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Большечекмакского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения, санитарные разрывы автодорог и промысловых трубопроводов;

- охранные зоны линий электропередач;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- леса;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны природных ограничений;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- зоны мелиорируемых сельскохозяйственных угодий.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Большечекмакского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 10.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Большечекмакском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (вблизи с. Большой Чекмак) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Биотермическая яма (Муслюмовское сельское поселение) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на прилегающей территории |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Большой Чекмак) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Скважина ОАО «Меллянефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| Сборный пункт нефти ОАО «Меллянефть» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| Ферма ООО «АФ Муслюмовская» на 350 голов КРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| МТП ООО «АФ Муслюмовская» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Промысловый нефтепровод | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |  |
| Ферма ООО «АФ Муслюмовская» на 50 голов КРС | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Зерноток ООО «АФ Муслюмовская» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельское кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV категории «Муслюмово - Татарский Шуган» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| а/д IV категории «Большой Чекмак - Русский Шуган» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| а/д IV категории «Подъезд к с.Большой Чекмак» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 11.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. По данным Муслюмовского райгосветобъединения на территории Большечекмакского сельского поселения располагаются одна биотермическая яма и один сибиреязвенный скотомогильник, также на рассматриваемую территорию оказывает воздействие санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной в Муслюмовском сельском поселении. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 12).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями инфекций на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Промысловые трубопроводы. По территории сельского поселения проходят промысловые нефтепроводы ООО «Меллянефть». Для промысловых трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния устанавливаются в соответствии со СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции  промысловых нефтегазопроводов (таблица 13).

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. В соответствии с Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г.) охранные зоны составляют 25 м.

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение: - городов и других населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: | Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов, утвержденный Постановлением КМ от 20.08.2007 г. |
|  |  | - возводить любые постройки и сооружения, |  |
|  |  | - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, |  |
|  |  | - устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, |  |
|  |  | - размещать сады и огороды; |  |
|  |  | - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; |  |
|  |  | - производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; |  |
|  |  | - производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). |  |
|  |  | - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; |  |
|  |  | - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции и др. |  |

Автомобильные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Большечекмакского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 11). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

## 3.2. Охранные зоны линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). Для ЛЭП мощностью 110 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 20 м (таблица 14).

Режим использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

## 3.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Таким образом, водоохранная зона р. Ик составляет 200 м, рр. Баланинка и Шуганка 100 м, остальных водных объектов - 50 м. Размеры прибрежных защитных полос всех водных объектов сельского поселения также равны 50 м. Береговые полосы рр. Ик, Баланинка, Щуганка, озер и прудов составляют 20 м, остальных поверхностных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 15.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Большечекмакского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 16.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | - Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | - рубка леса главного пользования. |  |

## 3.5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории созданы для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия. На их территории необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан (таблица 17).

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
|  |  | Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. |  |
|  |  | Соблюдение режима водоохранных зон (см. таблица 16) | Водный кодекс РФ |

## 3.6. Зоны залегания месторождений полезных ископаемых

На территории Большечекмакского сельского поселения выделен горный отвод Муслюмовского нефтяного месторождения, эксплуатируемого ОАО «Меллянефть».

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 закона «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 3.7. Зоны природных ограничений

На территории Большечекмакского сельского поселения выделяются территории, подверженные эрозионным, карстово-суффозионным процессам и подтоплению.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и карстово-суффозионным процессам, устанавливаются СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», процессам подтопления – СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (таблица 18).

Регламенты использования зон природных ограничений

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
|  |  | Запрещается: |  |
|  |  | - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; |  |
|  |  | - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; |  |
|  |  | - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; |  |
|  |  | - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; |  |
|  |  | - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. |  |
| 2 | Территории, подверженные суффозионно-карстовым процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  |  | Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |
| 3 | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений. |  |
|  |  | необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |

## 3.8. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий

На территории Большечекмакского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Большечекмакского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- защиту особо охраняемых природных территорий;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Большечекмакского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды.

В поселении предлагается организация площадки для перспективного развития сельского хозяйства, однако размещаемый на данной территории объект не должен превышать II класс опасности с санитарно-защитной зоной 500 м. При соблюдении вышеуказанной санитарно-защитной зоны объект не окажет негативного воздействия на условия проживания населения.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Большечекмакского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 19).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферма ООО «АФ Муслюмовская» на 350 голов КРС | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| МТП ООО «АФ Муслюмовская» | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Сельское кладбище | 50 | Перефункционирование жилья по мере физического износа |  |
| а/д IV категории «Подъезд к с.Большой Чекмак» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги проходящей по территории с. Большой Чекмак |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| Биотермическая яма | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитных зонах биотермических ям жилых территорий, сельскохозяйственных и других объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитных зонах скотомогильника жилых территорий, сельскохозяйственных и других объектов предлагается следующие варианты решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника.

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенных скотомогильников или биотермических ям до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Большечекмакского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- оптимизацию производства фермы КРС на 350 голов КРС и МТП в связи с их воздействием на жилую застройку;

- оборудование резервуаров для хранения нефтепродуктов установками УЛФ;

- приведение факельных установок нефтегазодобывающих управлений в соответствие с требованиями «Правил безопасной эксплуатации факельных установок»;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы  и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организацию санитарно-защитной зоны в размере 500 м для перспективной площадки для развития АПК;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Большечекмакского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельского хозяйства на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом сельского поселения предлагается  проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- бурение новых водозаборных скважин для водоснабжения с. Большой Чекмак;

- установку компактных очистных сооружений биологической очистки, в состав которых входят сооружения по обработке осадка сточных вод в с. Большой Чекмак;

- организацию поверхностного стока;

- реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения;

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

- проектирование и строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

- оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- оснащение очистных сооружений канализации оборудованием для обработки осадков сточных вод.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

- организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

- проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

- обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Большечекмакского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- мероприятия по защите территорий от подтопления в населенных пунктах поселения;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, с целью оценки запасов и качества сырья;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Большечекмакского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками;

- вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО, предлагаемый к размещению в Муслюмовском сельском поселении в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Муслюмовского муниципального района;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп).

В области обращения с отходами животноводства на территории Большечекмакского сельского поселения предлагается организация вывоза животноводческих отходов на навозохранилище закрытого типа, проектируемое в Новоусинском сельском поселении.

Также необходимо дополнительное оснащение ферм биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы (подробнее см раздел 2.4);

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника (подробнее см раздел 2.4);

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на инфекции;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от электромагнитного и шумового воздействия.

Генеральным планом Большечекмакского сельского поселения предлагается проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги «Подъезд к с. Большой Чекмак», проходящей по жилым территориям с. Большой Чекмак.

Мероприятия по защите от шума включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- звукоизоляция окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Большечекмакского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. В то же время лесо-луговые пояса будут выполнять роль озеленения общего пользования населенных пунктов. Организация лесо-луговых поясов предусмотрена вдоль границ с. Большой Чекмак на общей площади 8,8 га.

Также Генеральном планом Большечекмакского сельского поселения предлагается организация озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог на площади 17,8 га.

В результате реализации мероприятий по формированию системы природно-экологического каркаса территории Большечекмакского сельского поселения площадь озелененных территорий достигнет 825,5 га (23,1 %).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

## 4.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты гидрологического памятника природы р. Ик необходимо соблюдение режимов памятника природы и водоохранных зон и сохранение биологического разнообразия р. Ик.

## 4.9. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 20 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Большечекмакском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (вблизи с. Большой Чекмак) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Биотермическая яма (Муслюмовское сельское поселение) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Большой Чекмак) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Скважина ОАО «Меллянефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| Площадка перспективная для развития АПК | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Сборный пункт нефти ОАО «Меллянефть» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |  |
| Ферма ООО «АФ Муслюмовская» на 350 голов КРС | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | после проведения мероприятий по оптимизации производства |
| МТП ООО «АФ Муслюмовская» | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | после проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Промысловый нефтепровод | 75 | СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов |  |
| Ферма ООО «АФ Муслюмовская» на 50 голов КРС | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Зерноток ООО «АФ Муслюмовская» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельское кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV категории «Муслюмово - Татарский Шуган» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| а/д IV категории «Большой Чекмак - Русский Шуган» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| а/д IV категории «Подъезд к с.Большой Чекмак» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |  |
| Охранные зоны |  |  |  |
| Охранные зоны ЛЭП | 20 | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В |  |
| Охранные зоны промысловых нефтепроводов | 25 | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) |  |
| Водоохранная зона р. Ик | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны рр. Баланинка и Шуганка | 100 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы рр. Ик, Баланинка, Шуганка, озер и прудов | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 50 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |